Pos. 3 Installation

Kand. Nr.

Seite 1

Beschreibung der Installation

QV ELI 2014

# Licht Installation:

  - Zeptrion Lichtsteuerung

Mit dem Schalter 1 (2 x On/OFF) kann die Lampe 5 und die USB Steckdose geschaltet werden.

Die Status LED zeigt an, wenn die USB Steckdose eingeschaltet ist.

Mit dem Schalter 2 (Universaldimmer) kann die Lampe 4 geschaltet  und gedimmt werden.
Szenen 1 Lampe 4 ca. 25% Licht und Szenen 2 Lampe 4 ca. 75 % Licht

Der Schalter 3 (Zentral/Nebenstelle) wird als Zentralstelle verwendet und soll folgende Szenen schalten können:

Szene links	Licht Aus und USB Steckdose ein,

Szene rechts	Licht 4 ca. 75 % ein, Licht 5 aus und USB Steckdose aus.

- 1.2 Lichtsteuerung mit PIR

Mit dem Drehschalter Sch 2 in der HV kann die Lampe 7 auf Stellung

0	ausgeschaltet

Hand / 1	direkt eingeschaltet,

Autom / 2	über den PIR (6) angesteuert werden.

# Installation Wärme

- 2.1. Wärmepumpe

In der HV ist die Verdrahtung für die Wärmepumpe bis auf die Abgangsklemmen zur erstellen.
Als Grundlage dient das Schema der Firma CTA. 
Es ist eine EW Sperre vorzusehen.

- 2.2. Wärmepumpenboiler

Der Wärmepumpenboiler wird über die Steckdose T23 (15) gesteckt angeschlossen.

Pos. 3 Installation

Kand. Nr.

Seite 2

Beschreibung der Installation

QV ELI 2014

# 3. Regenwasserfassung

Unser Kunde wünscht für seine Regenwasserfassung eine Steuerung zur Automatischen Nachspeisung des Regenwassertanks mit Frischwasser und eine Signalisation der Füllmenge.

Das Hauswasserwerk wird mit dem Motor (8) simuliert.
Der Druckabfall in der Brauchwasserleitung wird über einen 
Taster in der SGK Regenwassersteuerung (14) simuliert.

Im Tank werden drei Schwimmerschalter in unterschiedlicher Höhe montiert. Mit dem Drehschalter(13) kann die Anlage auf Stellung 0 ausgeschaltet werden. Auf Stellung 1 ist das Magnetventil (MV) dauernd eingeschaltet. Auf Stellung 2 läuft die Anlage Automatisch.

8

MV

Die Zustandsanzeige wird mit REG Signallampen in der 
SGK (14) realisiert.

Bauen sie eine Steuerung welche folgende Kriterien erfüllt:

Fällt der Druck in der Hauswasserleitung so schaltet die Pumpe (8) ein. Die Pumpe ist gegen unzulässige Erwärmung gem. NIN zu schützen. Ist der Druck wieder aufgebaut so schaltet die Pumpe wieder aus. Spricht der Überlast Schutz der Pumpe an, so leuchtet die rote Signallampe (Störung)

11

12

Ist genügend Wasser (über Niveau Schwimmerschalter oben 11) im Tank, so leuchtet die grüne Signallampe. Fällt der Wasserstand unter den Schwimmerschalter Mitte (12), so öffnet sich das Magnetventil (extern nur auf Klemmen geführt) und die orange Lampe leuchtet, bis das Niveau oben wieder erreicht ist.

10

Der Schwimmerschalter Unten ist so zu installieren, das bei einem Drahtbruch (Unterbruch Zuleitung) die Anlage auf Störung geht.

Störung: Fällt der Wasserstand unter den Schwimmerschalter unten (10), wird ein Drahtbruch zum Schwimmerschalter unten bemerkt oder spricht der Motorschutzschalter an, so geht die Anlage auf Störung.

Die rote Signallampe leuchtet, die grüne Signallampe schaltet aus und die Pumpe darf nicht mehr anlaufen.

Dispositon SGK Regenwassersteuerung

- Steuersicherung Regenwassersteuerung

- Motorschutzschalter

- Schütz Pumpe

- Schütz Magnetventil

- Hilfsrelais

- Signalleuchte grün

- Signalleuchte orange

- Signalleuchte rot

- Druck Hauswasserleitung (Simulation mit Drucktaster)

- Anschlussklemmen