Titel

Kand. Nr.

Seite 2

Antworten                                                                                                                             Punkte:

QV ELI 2014

| 3. | Bis zu welcher Montagehöhe sind die Installationen in den NPK Leistungspositionen / Steiger Positionen enthalten? Bis 3.5m | 1 |
| --- | --- | --- |
| 4. | Welche Ausmassregeln gelten beim Ausmessen von Installationsrohren? Es wird die effektive Rohrlänge ausgemessen und auf 10cm auf- oder abgerundet. Die Rohre enthalten Klein- und Befestigungsmaterial. Rohrbogen vorfabriziert oder selbst gebogen, müssen als Rohrbogen erfasst werden. | 1 |
| 5. | Welche Zuschlagslänge von Kabeln und Drähten für freie Enden kann bei Apparatekombinationen (bis 3 Apparate) dazu gerechnet werden? 30cm | 1 |
| 6. | Welche Zuschlagslänge von Kabeln und Drähten für freie Enden gilt bei FL-Leuchten? 70cm | 1 |
| 7. | Welche Zuschlagslänge von Kabeln und Drähten für freie Enden kann für Elektroanschlüsse mit unbekannter Klemmenlage wie bei Schaltgerätekombinationen oder Verteilschränken dazu gerechnet werden? Zuschlag für freie Enden 1x Höhe und 2 x Breite des betreffenden Feldes | 1 |
| 8. | Wie viele Anschlüsse sind bei montierten Apparaten eingerechnet? Pro Apparat sind 2 Anschlüsse eingerechnet | 1 |
| 9. | Erklären sie die Ausmassposition „Extragang auf Baustelle“. Falls für sehr kleine installationsabschnitte (bis ca. 2 Stunden) Extragänge auf die Baustelle nötig sind, wie z.B. für das Verlegen eines Fundamenterders oder die Montage einer Dose in einer Wandschalung, können diese geltend gemacht werden. | 1 |
| 10. | Zählen Sie 5 verschieden IC (NPK) oder VA (Steiger) auf! IC 11, 12, 13, 20, 21,22,23,31,32,33,52,53,71,72,73 VA 00, 09, 10, 20, 24, 30, 31, 35, 40, 45, 48, 53, 54, 60, 64, 70, 71, 76, 81, 86, 100 Total Punkte: | 1 _________ |