Titel

Kand. Nr.

Seite 1

Antworten                                                                                                                              Punkte

QV ELI 2014

| 1. | Was enthält eine NPK Leistungsposition / Steiger Position? Alles, was für eine komplette, betriebsfertige Installation notwendig ist. Die anerkannten Regeln der Technik werden berücksichtigt. (Material, Installationszubehör, Kleinmaterial, Schlusskontrolle SiNa (Schwachstromanlagen RIT). | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Welche Arbeiten sind in den NPK Leistungspositionen / Steiger Positionen nicht enthalten und werden deshalb in der Regel in Regie verrechnet? Zähle 3 Arbeiten auf. - Demontage und Abbruch bestehender Installationen - Änderungen ausgeführter Installationen auf Anweisung der Bauherrschaft ohne Verschulden der Elektroinstallationsfirma - Anpassungsarbeiten an bestehenden Installationen - Reparaturarbeiten im Auftrag der Bauherrschaft - Provisorien für vorzeitige Inbetriebsetzung von z.B. Heizung etc. - Beleuchtungsproben für Architekt/Bauherr inkl. Lieferung der notwendigen Materialien - Bauprovisorien montieren, unterhalten, abbrechen, sofern keine Leistungspositionen vorhanden sind (allfällige Reparaturarbeiten von defektem Material werden ebenfalls verrechnet). - Ab- und Zudecken von Bodenkanälen, Hohlboden, Hohldecken etc. - Aussergewöhliche Spitz- und Bohrarbeiten AP und UP - Spezialkonstruktionen und Anfertigungen - Baumagazin zügeln während der Bauzeit - Mithilfe bei Funktionsprüfungen und Inbetriebsetzungen von Geräten, Anlagen, wie z.B. von grossen Heizungsanlagen - Plan und Schemaaufnahmen bestehender Anlagen - Falls Arbeiten verrichtet werden müssen, die mit der eigentlichen Installation nichts zu tun haben, bzw. im Normalfall durch die Bauherrschaft ausgeführt werden, gehören diese ebenfalls auf den Regierapport, wie z.B.: Wegräumen von Geräten und Kisten, durch die Bauherrschaft angeordnete Zusatzarbeiten, Mitbenützen von Gerüsten des Elektrounternehmers durch andere Unternehmer, Demontage, Magazinieren, Wiedermontage von Geräten wie Leuchten, Kabeltrassen. | 1 |