Pos. 3.3.2 Easy / Logo Installation

Kand. Nr.

Seite

Steuerrelais Easy / Logo

QV ELI 2014

# Regenwasserfassung

Die Regenwasserfassung soll mit einem Steuerrelais (Easy / Logo) modernisiert werden.

Das Hauswasserwerk wird mit dem Motor (Q1) simuliert.
Der Druckabfall in der Brauchwasserleitung wird über einen 
Taster (P1 auf Easy / Logo) simuliert.

Im Tank werden drei Schwimmerschalter in unterschiedlicher Höhe montiert.

Die Zustandsanzeige wird mit den Signallampen (E1 und E2) realisiert.

Bauen sie eine Steuerung welche folgende Kriterien erfüllt:

Fällt der Druck (P1) in der Hauswasserleitung, so schaltet die Pumpe (Q1) ein. Die Pumpe ist gegen unzulässige Erwärmung gem. NIN zu schützen. Ist der Druck wieder aufgebaut so schaltet die Pumpe (Q1) wieder aus. Spricht der Überlast Schutz der Pumpe (F1) an, so leuchtet die rote Signallampe (E2) (Störung)

Ist genügend Wasser (über Niveau Schwimmerschalter oben S1) im Tank, so leuchtet die grüne Signallampe (E1). Fällt der Wasserstand unter den Schwimmerschalter Mitte (S2), so öffnet sich das Magnetventil (Q2) und die grüne Lampe (E1) blinkt im Sekundentakt, bis das Niveau oben wieder erreicht ist.

Der Schwimmerschalter unten (S3) ist so zu installieren, das bei einem Drahtbruch (Unterbruch Zuleitung) die Anlage auf Störung geht.

Störung: Fällt der Wasserstand unter den Schwimmerschalter unten (S3), wird ein Drahtbruch zum Schwimmerschalter unten bemerkt oder spricht der Motorschutzschalter an, so geht die Anlage auf Störung.

Die rote Signallampe (E2) leuchtet, die grüne Signallampe (E1) schaltet aus und die Pumpe darf nicht mehr anlaufen.

| S 1 | Niveau oben | Q 1 | Pumpe ein |
| --- | --- | --- | --- |
| S 2 | Niveau mitte | Q 2 | Magnetventil |
| S 3 | Niveau tief | E 1 | Signallampe Grün |
| P 1 | Druckwächter (Simulation auf Easy mit Cursor Taste) | E 2 | Signallampe Rot |
| F 1 | Öffner Motorschutzschalter |  |  |

Pos. 3.3.2 Easy / Logo Installation

Kand. Nr.

Seite

Steuerrelais Easy / Logo

QV ELI 2014

Disposition Easy / Logo Steuerung

Legende

1	Klemmen Einspeisung mit Td Kabel und 
	Stecker T12

2	Steurerrelais Easy / Logo

Eingänge Steuerrelais

F1	Öffner Kontakt Motorschutzschalter

P1	Cursortaster auf Easy / Logo

S1	Schwimmerschalter Niveau hoch

S2	Schwimmerschalter Niveau mitte

S3 	Schwimmerschalter Niveau tief

Ausgänge Steuerrelais

E1	Signallampe grün

E2	Signallampe rot

Q1	Pumpe ein (Signallampe)

Q2	Magnetventil (Signallampe)