Pos. 3.3.3 Easy / Logo Installation

Kand. Nr.

Seite

Steuerrelais Easy / Logo

QV ELI 2015

Der Kunde wünscht folgende Funktion:

Das Garagentor wird mit dem Taster S1 geöffnet, angezeigt durch die Betriebslampe P1.

Ist das Tor ganz offen schaltet der Endtaster S2 den Torantrieb aus.

Das Tor schliesst nach 2 Min.   (Einstellung 10s) wieder von selbst. Während dem Schliessvorgang leuchtet Betriebslampe P2.

Ist das Tor ganz geschlossen schaltet der Endtaster S3 den Torantrieb aus.

Wird die Taste S4=Sicherheitsleiste betätigt öffnet das Tor sofort wieder. Die Sicherheitsleiste hat keine Funktion,  wenn das  Tor ganz geschlossen ist=Einbruchsschutz.

Spricht das MSR F1 an, funktioniert der Torantrieb nicht mehr und die Störlampe  P3 leuchtet auf.

Das Licht in der Garage kann über die P1 Taste auf dem Easy/Logo ein- und ausgeschaltet werden. Das Licht wird auch eingeschaltet, wenn das Tor sich öffnet. Das Licht schaltet nach 30 Min. (Einstellung 15s) von selbst wieder aus, wenn es nicht vorher mit der P1 Taste ausgeschaltet wurde.

Achtung:

F1 und S4 sind als Öffner zu verdrahten, damit bei einem Drahtbruch die Anlage auf Störung geht, respektive das Tor sich öffnet.

Legende:

S1 = I1 Taster Tor auf					P1 = Q1 Tor öffnet

S2 = I2 Endtaster Tor offen				P2 = Q2 Tor schliesst

S3 = I3 Endtaster Tor zu					P3 = Q3 Störung Torantrieb

S4 = I4 Sicherheitsleiste					P4 = Q4 Licht Garage

F1 = I5 Öffner Kontakt MSR				X1 = Klemmen

P-Taste = Cursor Taste auf Easy/Logo