Pos. 2 Technische Dokumentation

Kand. Nr.

Seite

Beschrieb Ausmass Weinkeller

QV ELI 2014

| Aufgabe: | Erstellen sie ein Ausmass für die Neuinstallation Weinkeller |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es dürfen keine Komplettinstallationen oder |  |  |  |  |  |
|  | Installations-Teile Positionen verwendet werden |  |  |  |  |  |
| Angaben zum Plan Weinkeller |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Einrichten Weinkeller Villa |  |  |  |  |  |
|  | Firma Elektro LAP AG, Seestrasse 14, 3600 Thun |  |  |  |  |  |
| Alle Installation in der Decke UP / Wand AP |  |  |  |  |  |  |
| Raumhöhe: 2.40m ab fertig Boden |  |  |  |  |  |  |
| Schalter- und Schalter-Steckdosen Kombinationen +1.1m ab fertig Boden |  |  |  |  |  |  |
| Steckdosen +0.3m ab fertig Boden |  |  |  |  |  |  |
| Leuchten: 3 Nurglasleuchten AP, FL-Leuchte offen |  |  |  |  |  |  |
| Alle Apparate und Leuchten Ausführung trocken |  |  |  |  |  |  |
| Die UP Rohre (KRF M20) in der Decke sind vermasst |  |  |  |  |  |  |
| Die AP Längen der AP Leitungen (Alu M20) müssen berechnet werden |  |  |  |  |  |  |
| Decke: | Beton |  |  |  |  |  |
| Wände: | Beton / Kalksandstein |  |  |  |  |  |
| Zuleitung: | Verlegen in neue Rohre UP KRF M20 (8,5m) |  |  |  |  |  |
|  | (10m ab Abzweigdosen bis Abgangsklemme HV) |  |  |  |  |  |
|  | (Kabel 8,5m im Rohr, 1m in best. Kanal und 0,5m in der SGK) |  |  |  |  |  |
| Wichtig: | Es müssen zwei sep. Zuleitungen für Licht und Kraft Steckdosen |  |  |  |  |  |
|  | verlegt werden (TT 3x1,5mm2 und TT5x1,5mm2) |  |  |  |  |  |
| In der Verteilung müssen keine Installationen nachgerüstet werden. |  |  |  |  |  |  |