- Beschreibung der Installationen  				LAP 2016

- Installationsteil 1: Aussenbeleuchtung (konventionell)

- Aufgaben:

- Zeichnen Sie ein sauberes Stromlaufschema der Aussenbeleuchtung auf dem abgegebenen Blatt.

- Erstellen Sie die Installation an der Wand.

- Funktionsbeschreibung:

- Die Aussentreppenbeleuchtung kann über den Drehschalter wie folgt geschalten werden:

- Schalter 	Stellung 0: Licht ausgeschaltet

- Stellung 1: Licht für 2 Minuten über den Treppenhausautomat eingeschalten

- auf  Tastendruck oder durch den PIR.  Der Kunde wünscht, dass er am

- Taster sieht, ob das Licht eingeschalten ist (Kontroll).

- Stellung 2: Dauerlicht

- Installationsteil 2: Garage / Vorplatz und Korridorlicht  (Logo / Easy)

- Aufgaben:

- Installieren und beschalten Sie das Steuerrelais entsprechend dem Belegungsplan 
der Ein- und Ausgänge auf der folgenden Seite.

- Von der Verteilung zum ASM Rahmen wird ein Kabel TT 10x1,5mm2 verlegt.

- Das funktionsfähige, fertige Programm wird Ihnen vorgängig auf das Steuerrelais aufgeladen. Beachten Sie, dass Uhr-, Schaltzeiten und Zeitrelaiseinstellungen noch kontrolliert und wo nötig korrekt  eingestellt werden müssen. Testen Sie anschliessend 
die Schaltungen aus.

- Funktionsbeschreibung:

- Die Installation soll folgende Funktionen erfüllen:
Schalterstellung 0: Alles ausgeschaltet 
Schalterstellung 1: Handbetrieb. 
Für Reinigungsarbeiten können die Beleuchtungen von Garage, Korridor und Vorplatz- beleuchtung auf Dauerlicht sowie der Ventilator auf Dauerbetrieb eingeschaltet werden.

- Schalterstellung 2: Automatikbetrieb

- Garagelicht n:
Die Garagebeleuchtung (Q1) wird über den Taster I3 für 20 Sekunden eingeschaltet und auch bei offenem Garagetor eingeschalten, d.h. Drehschalter 2.4 (I4) in Stellung „Aus“. 
Abluftventilator Garage: Der Abluftventilator (Q4) schaltet sich erst 10 Sekunden nach öffnen des Tores ein. Wird das Tor wieder geschlossen (Schalter 2.4, in Stellung „Ein“) wenn der Ventilator läuft  schalten das Garagelicht und der Ventilator zusammen nach 20 Sekunden aus.

- Vorplatzbeleuchtung:
Mit dem Taster I5 kann die Vorplatzbeleuchtung Q2  in der Zeit von abends 17.00 bis am Morgen 08.00 Uhr von Hand  Ein und Aus geschalten werden. Das Licht wird aber spätestens nach  20 Sekunden automatisch wieder gelöscht.

- Korridorbeleuchtung:
Die Korridorbeleuchtung Q3 wird  über den Taster I6 für 15 Sekunden eingeschalten werden und schaltet sich auch automatisch ein, wenn die Garagebeleuchtung (Q1) eingeschaltet ist.

Belegung der Ein- und Ausgänge

I1 	Steuerschalter Stellung 1

I2  	Steuerschalter Stellung 2

I3	Taster Garagelicht

I4	Endschalter Tor (Drehschalter 2.4)

I5	Taster Vorplatzbeleuchtung

I6	Taster Korridorlicht

Q1 	Licht Garage

Q2	Licht Vorplatz

Q3	Licht Korridor

Q4	Ventilator Garage

Installationsteil 3: Installation Steckdosen T25  und Abzweigdose

Installationsteil 4: Wärmepumpe
Die CTA Wärmepumpe vom Typ CS 10is-BWW ist entsprechend dem abgegebenen Datenblatt auf den Klemmenblock zu installieren.

Die erforderlichen Überstromunterbecher und Schütze sind in der Schaltgerätekombination einzubauen. Eine Sperrung des Verdichters wird vom VNB nicht verlangt. 
Die Freigabe für den Boiler ist zu installieren.

Aufgaben :

- Der Anschluss des Elektroboilers sind auf dem Beilageblatt entsprechend den technischen Daten einzuzeichnen,

- Erstellen der Wärmepumpeninstallation gemäss dem abgegebenen Schema.
Mischer, Pumpen und Fühler sind nicht zu installieren.

.

Installationsteil 5: Schaltgerätekombination

Die Schaltgerätekombination ist entsprechend dem abgegebenen Schema und den Angaben zur Wärmepumpe zu verdrahten.