- Programmieraufgabe Steuerrelais   LAP 2016

- Aufgabe Beleuchtungssteuerung:

- .

- Zeichnen Sie auf den abgegebenen Arbeitsblättern ein:

- 1: die Beschaltung  des Steuermoduls Easy / Logo. 
2. Die Programmierung des Steuermoduls

- Aufgabenbeschreibung:

- Mit einem Wahlschalter sollen die folgenden Betriebszustände an einem Wahlschalter gewählt werden können:

- Stellung 0:  	Alles ausgeschaltet.

- Stellung 1: 	 Dauerlicht für Reinigung  von Licht Korridor (Q1), Treppenhauslicht (Q2)  und 
 	 Licht Spritzkabine (Q3). Ventilator  (Q4)  ebenfalls eingeschaltet.

- Stellung 2:  	  Automatikbetrieb   mit  den folgenden Funktionen:

    - Licht Korridor (Q1) ein- und ausschaltbar  über zwei Taster (I1 /I2). Licht  löscht  aber  spätestens nach 20 Sekunden wieder automatisch.

    - Die Treppenbeleuchtung (Q2) wird über  zwei Taster (I3/I4) jeweils für 15  Sekunden eingeschalten.

    - Das Licht in der Spritzkabine (Q3)wird über den Taster (I5) eingeschalten.
Der Ventilator (Q4) schaltet sich automatisch bei eingeschaltetem Licht ein  und zusätzlich jeweils  Montag bis Freitag von 07.00 bis 07.30 und  17.30 Uhr bis 18.00 Uhr ein.

- Bemerkungen:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kandidat Nr.