Pos. 3 Installation

Kand. Nr.

Seite

Beschrieb der Hauptaufgabe

QV ELI 2015

Der Kunde ist hat sich in einen Gewerbepark eingemietet und möchte demnächst eine Autogarage mit Karosserie-Spenglerei und Lackiererei  eröffnen. Er beauftragt ihre  Firma mit der Elektroinstallation ab HAK. Die Hausleitung auf die Verteilung wird mit dem Td-5X1.5 simuliert.  Installieren sie folgendes:

- Verteilung  		(Zeitbudget: 4.00 Stunden)
Bauen sie die Verteilung gemäss dem Prinzipschema. Für die Steuerung „Licht Treppe“ (Licht A) bauen sie folgende Komponenten mit in die SK: Minuterie, Sch2 (Hand-O-Automat), Signallampe grün und Hilfsschütz mit min. 2 Schaltkontakten.

- Heissluftanlage 	(Zeitbudget: 3,5 Stunden inkl. Schema)
Die Lackiererei besitzt eine Einbrennkabine damit die Farbe trocknen kann. Die Steuerung installieren sie im Hagerverteiler. Entwerfen sie ein Schema für die Steuerung inklusive Hauptstromkreise ab Überstrom-unterbrecher für folgende Anforderungen:

Mit dem Hauptschalter Heissluftanlage in der SK (gemäss Prinzipschema) kann die ganze Anlage eingeschalten werden.  Der Ventilator  läuft an und das Heizregister (Dose 7 KW) heizt. Wird die am Thermostat (Simuliert mit Schalter) eingestellte Temperatur in der Einbrennkabine erreicht, oder wird der Sperrrschütz durch das TRE betätigt  schaltet das Heizregister aus und der Ventilator läuft noch für weitere 60 Sekunden (einstellen 10 Sek) nach. Der Betrieb der Heizregister (P1) sowie des Ventilators (P2)  werden mittels Betriebsleuchten angezeigt. Löst der Motorschutzschalter aus muss die Störleuchte (P3) einschalten und das Lastschütz für den Ventilator und das Heizregister ausschalten.  Schreiben sie den eingestellten Strom am MS gemäss Angaben am Motor  am MS an (Kleber).

Der Strömungswächter (Taster) schaltet bei Strömungsabriss und der Temperaturbegrenzer (Schalter) bei Fehlfunktion des Thermostates die Heizregister sofort  aus.
Folgende Bauteile sind in den Hagerverteiler einzubauen: Lastschütze, Zeitrelais, P1, P2, P3, Strömungswächter und Temperaturbegrenzer und die nötigen Klemmen.

Für diese Anlage ist auf dem separat abgegebenen Blatt das Stromlaufschema zu zeichnen.

Die Hauptstromkreise sind einpolig zu zeichnen.

- Licht Werkstatt    (Licht „B“)

Der Kunde stellt an die Lichtinstallation folgende Anforderungen: Das Licht in der Werkstatt muss von 3 Schaltstellen aus bedient werden können.  Der  Polwendeschalter  besitzt eine Kontroll-Leuchte und ein Umschalter  eine Orientierungs-Leuchte.

- Licht Treppenhaus   (Licht „A“)

Im Keller befindet sich das Ersatzteil-Lager. Für die Treppenbeleuchtung  wird eine Minuterie gewünscht, welche in die Verteilung eingebaut wird. Mit dem Wahlschalter Sch. 2 in der SK  kann auf Dauerlicht (Hand) oder Minutenlicht (Automat) umgestellt werden.

Bei der Treppe oben wird das Licht mit einem Taster  eingeschaltet. Im UG wünscht der Kunde ein Bewegungsmelder. Stellen sie den Treppenhauslichtautomat auf das Minimum ein.  Der Kunde möchte aber jederzeit am Treppenhausautomat die Brenndauer erhöhen können.

Auf der Schalterstellung 0 löschen alle Leuchten sofort aus. 
Wird das Licht in Dauerlichtmodus gesetzt, so leuchtet neben dem Umschalter in der Verteilung eine grüne Signalisationlampe. Die Kontrollleuchte auf dem Taster  darf nur dann leuchten,  wenn das Licht auf Dauerlichtmodus ist. Das Schema wird nicht bewertet, es muss nicht abgegeben werden.

- Steckdose T15

Installieren sie die Steckdose NAP T 15 gemäss Plan.