Wasserstandsüberwachungsanlage

Bei einem Wasserbecken wird der Füllstand
überwacht und durch eine LED – Anzeige
signalisiert.

Funktionsbeschrieb:

- Ist der Füllstand des Beckens im Normalbereich (Schwimmerschalter S1, Pos.2 und Schwimmer S2, Pos.1) zwischen dem Hoch- und Niedrigwasserstand leuchtet LED 1(grün).

- Sinkt der Wasserstand unter den Niedrigwasserpegel (Schwimmerschalter S1, Pos.1) leuchtet LED 2 (gelb).

- Wird der Hochwasserpegel (Schwimmerschalter S2, Pos.2) überschritten gibt der Summer (P1)  Alarm.

- Der Alarm kann mit der Taste (S3) quittiert werden. Bis der Wasserstand wieder abgesunken ist leuchtet LED 3.

Anordnung der Elemente auf dem Steuerbrett:

Legende:

1   -  Einbausteckdose T13 mit Speisegerät

K1 – Hilfsrelais 12V DC 

P1 – Summer 12VDC

S1 – Schalter Sch3, 2pol.    Pos.1 – Tiefwasserstand  /

Pos.2 - Normalwasserstand

S2 -  Schalter Sch3, 1pol.    Pos.1 – Normalwasserstand /

Pos.2 – Hochwasserstand

S3 – Alarmquittiertaste

Anordnung auf dem Modul:

R1 / R2 / R3 – Widerstand 680 Ohm

LED1 	     - Leuchtdiode  5mm grün

LED2         - Leuchtdiode gelb

LED3         - Diode rot

Verdrahtung mit Litze 0.75mm2

+ Potential rot

-  Potential schwarz

Steuerdrähte weiss

LAP Elektroinstallateure 2012    Pos. 3.1.4   Kandidat Nr.